Гарнитуры

с активной системой защиты слуха

ГАСШ-01, ГАСШ-01-01

Руководство по эксплуатации

32.99.59-001-08616410-2018 РЭ

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение										3

Основные сведения о гарнитуре						4

Использование гарнитуры по назначению					5

Устройство и работа								6

Средства измерения, инструмент, принадлежности			8

Маркировка и пломбирование							9

Тара и упаковка									10

Текущий ремонт									11

Техническое обслуживание							12

Хранение										17

Транспортирование								18

Лист регистрации изменений							19

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения гарнитуры с активной системой защиты слуха ГАСШ-01 (-01) (далее по тексту - гарнитура), а также для изучения порядка и правил работы с гарнитурой, методами ремонта гарнитур, устранения неисправностей, поддержания их в полной готовности и проведения технического обслуживания.

Руководство по эксплуатации содержит:

- сведения о назначении;

- технические характеристики;

- сведения об устройстве и принципе работы;

- виды и периодичность технического обслуживания;

- маркировку и пломбирование;

- тару и упаковку;

- указание о транспортировании и хранении.

1. Основные сведения о гарнитуре.

1.1 Общий вид гарнитур приведен на рисунках 1, 2.

1.2 Назначение.

1.2.1 Гарнитура ГАСШ-01 предназначена для прослушивания обстановки внешней среды при включенных микрофонных усилителях в условиях средних и высоких акустических шумов.

1.2.2 Гарнитура ГАСШ-01-01 предназначена для прослушивания обстановки внешней среды при включенных микрофонных усилителях в условиях средних и высоких акустических шумов и ведение радиосвязи по тракту «прием-передача» в составе цифровых и аналоговых радиостанций.

1.3 Технические характеристики.

1.3.1 По условиям эксплуатации гарнитуры соответствуют группе 1.10 ГОСТ РВ20.39.304-98 в общеклиматическом исполнении «О» за исключением требований по прочности к воздействию механических ударов одиночного воздействия (100g), предельно пониженной рабочей температуры (-30°С) и относительной влажности (95% при температуре 35°С).

1.3.2 Гарнитура обеспечивает автоматическую регулировку и ограничение уровня внешнего сигнала, превышающего 85дБ.

1.3.3 Неравномерность АЧХ, тракта приема гарнитуры, в диапазоне частот 300-7000 Гц не превышает 12 дБ.

1.3.4 Коэффициент нелинейных искажений тракта приема не превышает 3% на частоте 1000 Гц.

1.3.5 Ток потребления от батареи из двух элементов типа АА, суммарным напряжением 3,0В не превышает 30 мА.

1.4 Состав гарнитуры.

| Наименование изделия (составной части) | Количество |
| --- | --- |
| Гарнитура с активной системой защиты слуха ГАСШ-01 | 1 |
| Гарнитура с активной системой защиты слуха и возможностью радиосвязи ГАСШ-01-01 с кнопкой РТТ и соединительным кабелем* | 1 |
| Этикетка | 1 |
| Оголовье ленточное** | 1 |
| Крепление на бронешлем** | 1 |

*Тип разъема оговаривается при поставке в зависимости от применяемой

радиостанции

**Поставка оговаривается при заказе

2. Использование гарнитуры по назначению.

2.1 Указание мер безопасности.

2.1.1 При эксплуатации гарнитуры следует руководствоваться общими правилами техники безопасности.

2.2 Общие указания по эксплуатации.

2.2.1 Индивидуальная подгонка оголовья гарнитуры по размеру головы оператора производится передвижением заглушек гарнитуры по металлическим направляющим оголовья. Заглушки гарнитуры должны плотно прилегать к голове оператора для достижения максимальной эффективности подавления внешних 
шумов.

2.2.2 Включение и отключение питания, регулировку громкости проводить без применения усилий, после размещения гарнитуры на голове оператора. Включение и выключение гарнитуры производится длительным нажатием (более 2 сек.) кнопки «◄», а регулировка громкости кнопками «◄ и ►».

2.3 Возможные неисправности гарнитур в процессе эксплуатации и способы их устранения приведены в таблице 1.

2.3.1 В случае отказа гарнитура сдается в ремонт, в специализированную мастерскую, и заменяется на исправную.

3. Устройство и работа гарнитуры.

3.1 Конструкция гарнитуры.

Гарнитура (рис.1, 2) состоит из двух заглушек и пружинного оголовья.

В заглушки гарнитур вмонтированы печатные платы микрофонных усилителей, микрофоны, телефоны, регуляторы громкости и выключатель питания, и элемент питания.

Электропитание гарнитуры осуществляется от двух элементов типа АА, суммарным напряжением 3,0 В.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

4. Средства измерения, инструмент, принадлежности.

4.1 Перечень и назначение рекомендуемых средств измерений, контроля и настройки, а также вспомогательного оборудования и приспособлений приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование и назначение | Тип или обозначение | Количество | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Источник питания постоянного тока ЕЭ3.233.220ТУ | Б5-49 | 1 | 0.5% |
| 2. Миллиамперметр постоянного тока | Э-310 | 1 | 2,5% |

5. Маркировка и пломбирование.

5.1 Все основные детали и узлы гарнитуры имеют маркировку в соответствии с позиционными обозначениями, принятыми на схеме электрической принципиальной.

5.2 На левую заглушку гарнитуры наносится сокращенное обозначение (ГАСШ-01 (-01), дата выпуска.

6. Тара и упаковка.

6.1 Каждую гарнитуру, подвергают консервации и упаковывают в отдельные картонные коробки.

В каждую коробку с гарнитурой вкладывается этикетка с наименованием содержимого, даты упаковки и штампом ОТК.

6.2 Коробки с гарнитурами укладывают в ящик (транспортную тару)

ГОСТ 5959-80. Категория упаковки ВУ-10, вариант внутренней защиты ВЗ-10 по ГОСТ 8828-89.

На стенках ящика в верхнем левом углу наносятся манипуляционные знаки: "Хрупкие - осторожно", "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192-77.

Свободное пространство ящика дополняется отходами гофрированного картона ГОСТ 7933-89.

В каждый ящик вкладывается упаковочный лист с указанием условного обозначения гарнитуры, количества гарнитур в ящике, даты упаковки, штампом ОТК.

После упаковки изделий и обшивки ящиков стальной лентой транспортная тара опломбируется пломбами ОТК.

7. Текущий ремонт.

7.1 Общие указания.

При отказе гарнитуры, во время гарантийного срока, ремонт производит предприятие-изготовитель (в случае согласия предприятия-изготовителя ремонт производит эксплуатирующая организация).

Ремонт гарнитуры должен проводить подготовленный персонал, обеспеченный необходимыми приборами, материалами и инструментом.

7.2 Возможные неисправности и способы их устранения в ремонтном подразделении указаны в таблице 2.

Таблица 2.

| Вид неисправности, проявление, дополнительные признаки | Возможная причина | Способы устранения в ремонтном подразделении |
| --- | --- | --- |
| 1.При включении питания отсутствует прослушивание внешней среды | 1.Разряжены элементы питания 2.Неисправен один из телефонов 3.Неисправен один из микрофонов | Проверить напряжение На элементе питания или заменить на исправные. Проверить при помощи омметра телефоны. Неисправный заменить Проверить исправность методом замены Неисправный заменить |
| 2.При слабом шуме в телефонах не прослушивается обстановка внешней среды. | 1. Разряжены элементы питания 2.Неисправен микрофон или цепи его подключения | См. п.1. Проверить методом замены микрофон и цепи его подключения |

Продолжение таблицы 2

| Вид неисправности, проявление, дополнительные признаки | Возможная причина | Способы устранения в ремонтном подразделении |
| --- | --- | --- |
| Для гарнитуры ГАСШ-01-01 |  |  |
| 3. Отсутствуют сигналы приема с радиостанции | 1. Неисправен один из соединительных кабелей. 2. Неисправна тангента. | Проверить исправность соединительных кабелей на обрыв или короткое замыкание при помощи омметра. Устранить повреждение. Проверить при помощи омметра прохождение цепей «прием-передача». Устранить неисправность. Проверить исправность методом замены. |
| 4. Отсутствуют сигналы приема с радиостанции в одной из заглушек гарнитуры | 1. Неисправен телефонный капсюль. 2. Обрыв перемычки между заглушками гарнитуры. | Проверить при помощи омметра исправность телефонного капсюля. Неисправный заменить. Проверить при помощи омметра исправность перемычки. Устранить |
| 5. Отсутствуют сигналы передачи на радиостанцию | 1. Неисправен микрофон или цепи его подключения. 2. Неисправна тангента. | Проверить методом замены микрофон и цепи его подключения. Проверить при помощи омметра прохождение цепей «прием-передача». Устранить неисправность |
| 6. Не включается радиостанция в режим «передача» | 1. Неисправна тангента. 2. Неисправен соединительный кабель между тангентой и радиостанцией. | Проверить при помощи омметра прохождение цепей режима «передача». Устранить неисправность. |

8. Техническое обслуживание.

8.1 При эксплуатации гарнитуры необходимо соблюдать меры предосторожности:

- оберегать от резких ударов и механических повреждений;

- содержать гарнитуру в чистоте;

- следить за своевременной заменой элементов питания и не допускать их полного разряда.

8.2 Порядок технического обслуживания.

8.2.1 Техническое обслуживание гарнитур предусматривает плановое выполнение профилактических работ в объеме регламентов № 1, 2, 3;

- регламент № 1 - ежедневное техническое обслуживание (ЕТО), трудозатраты: 1чел. - 0,2ч.

- регламент № 2 - ежемесячное техническое обслуживание (ТО1), трудозатраты: 2чел. - 0,2ч.

- регламент № 3 - годовое техническое обслуживание (ТО2), трудозатраты: 2 чел. - 0,7ч.

8.2.2 Очередность проведения регламентных работ и их состав указаны в таблице 2.

Таблица 2.

| Пункт РЭ | Наименование объекта технического обслуживания и работы | Виды технического обслуживания |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО | ТО1 | ТО2 |  |
| 8.2 | Проверка внешнего состояния гарнитуры | + | + | + | ТК № 1 |
| 8.2 | Проверка прослушивания обстановки внешней среды | + | + | + | ТК № 2 |
| 8.2 | Проверка основных электрических параметров |  |  | + | ТК № 3 |
| 8.2 | Зарядка аккумуляторных батарей |  | + | + | ТК № 2, 3 |

Примечание: ТК - Технологическая карта.

Технологическая карта № 1

| Технологическая карта |  |
| --- | --- |
| Наименование работы: проверка внешнего состояния гарнитуры | Трудоемкость: 0,2 чел./ч. |
| Содержание операции и технологические требования (ТТ) | Расходуемые материалы |
| 1. Осмотреть внешнее состояние гарнитуры. При осмотре обратить внимание на наличие механических повреждений, пыли, грязи на поверхностях изделия. 2. При обнаружении повреждений неисправные детали заменить новыми. 3. Протереть заглушки бязевым тампоном. | Марля медицинская ГОСТ 9412-77 |

Технологическая карта № 2

| Технологическая карта |  |
| --- | --- |
| Наименование работы: проверка возможности прослушивания обстановки внешней среды | Трудоемкость: 0,4 чел./ч. |
| Содержание операции и технологические требования | Расходуемые материалы |
| 1. Проверку прослушивания внешней среды проводят два оператора. Один из операторов включает гарнитуру, а другой произносит многократно, без пауз, со средней громкостью произносит какую-либо стандартную фразу. Первый из операторов прослушивает эту фразу через телефоны гарнитуры и оценивает достаточность громкости и отсутствие заметных на слух искажений. | ___________________ |

Технологическая карта № 3.

| Технологическая карта |  |
| --- | --- |
| Наименование работы: проверка основных электрических параметров | Трудоемкость: 1,4 чел./ч. |
| Содержание операции и технологические требования | Расходуемые материалы |
| 1. Проверку тока потребления гарнитурой проводят путем последовательного включения между положительным выводом любой из батарей питания миллиамперметра, с пределом измерения 50 мА. Оператор с расстояния 2см от микрофона произносит какую-либо стандартную фразу и при этом контролирует показания миллиамперметра. Ток, потребляемый гарнитурой, не должен превышать 30 мА. | ______________________ |

9. Хранение

9.1 Правила хранения.

9.1.1 Гарнитуры могут храниться на складе в упаковке предприятия-изготовителя в течение 3 лет.

9.1.2 Помещение склада для хранения гарнитур должно быть сухим и хорошо вентилируемым. В нем должна поддерживаться температура от

223 до 323 К (от -50°С до +50°С) и относительная влажность до 98% при температуре не выше плюс 35°С.

10. Транспортирование.

10.1 Требования к транспортированию гарнитур.

10.1.1 Транспортирование гарнитур проводится только в упакованном виде в крытых транспортных средствах, в том числе и воздушным транспортом, при температуре от минус 50°С до плюс 50°С и при пониженном атмосферном давлении до 12кПа (90 мм. рт. ст.).

10.1.2 В случае кратковременного транспортирования на открытых платформах или автомашинах, тара с гарнитурами должна быть накрыта брезентом.